DRON

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skr%C3%B3ty_u%C5%BCywane_w_lotnictwie

BSP= UAV

Bezzałogowy statek powietrzny (BSP, ang. unmanned aerial vehicle, skr. UAV),ULC - urząd lotnictwa cywilnego, centralny organ. kwalifikacje, organizacke badan lotniczo-lekarskich, sprawdzać zdatność sprzetu

PAŻP - polska agencja żeglugi powietrznej - zarządza ruchem potniczym i polską przestrzenią powietrzą podległy ministerstwu infrastrukryty i rozwoju

EASA - european aviation safety agency - problemy bezpieczenstwa ruchu lotniczego

ICAO - international civil aviation organization - organizacja miedzynarodowa, rozwijanie zasad i techniki miedzynarodowej zeglugi

PKBWL - panstwowa komisja badania wypadkow lotniczyczych, nie orzeka winy tylko przyczyne

BSP - bezzałogowy statek powietrzy - dowolny statek bez  a

Bezzałogowy system powietrzny - statek + wyposazenie

MTOM  (maksymalna masa startowa) -  maksymalna prze producenta masa statku, paliwo, obciazenie uzytkowe

obciazenie uzytkowe - przyrzady, mechnizmy, komunikacyjne zaintalowane na statku nie są używane do sterowania nim

operator - ekspolatacja co najmniej bezzałogowego systemu powiertrzego

podmioty gospodarcze - producenci, dystrybutorzy

wypadek -  statek powietrzny z osobami

powazny incydent - niemal doszlo do wypadku

incydent - zdarzenie inne niż wypadek, eksploatacja statku

zdarzenie - przerwa w działąniu która mogła mieć wpływ na bezpieczenstwo lotu

zglosic nie póżniej niż 72 h

PansaUTM - cyfrowa koncepcja koordynacji BSP

przestrzeń kontrolowana:  C i D

przestrzen niekontrolowana: G

kategoria szczegolna

wymaga zgody urzedu lotnictwa cywilnego, wymagana rejestracja wszystkich operatorow

certyfikat LUC - bez zgody urzedu

PDRA - predefiniowana ocena ryzyka

zakłócenie lotu: stacje BTS, wifi, linie energetyczne, geste zabudowanie

zakłócenia przy urządzeń pokładowych: fale radiowe, metoalowe, zabudowa gesta

AIP - aeronautical information publicatio

GEN - ogolne informacje

ENR - drogi lotnicze

AD - lotniska

AIC - administracje i wyjsniajace

SUP - suplementy

AUP/UUP - airspace use plan

NOTAM - notice to airmen

ATS - zródło informacju lotniczych dzielimy na:

OPS ASM 1 - strategiczny

ASM 2 - przed taktyczny

ASM 3 taktyczny

Fis służba informacji powietrzbnej

DRONE RADAR - zrodlo informacji dl adroniazy

Strefa kontrolowana lotniska – CTR

VLOS  (ang. Visual Line of Sight) – loty w zasięgu wzroku

BVLOS  (ang. Beyond Visual Line of Sight) – loty poza zasięgiem wzroku.

RTH - return to home

dla dronów cięższych niż 600 g - 30m nad osobą 100m od zgromadzen osób

ZGŁASZANIE LOTÓW DO POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWiETRZNEJ

MOZNA LATAC 120 m

H-gelikopter

MR - multirotor

A- samolot

AS - sterowiec

areostaty - statek dzieki wyporu gazu lzejszego od powietrz

areodyny - sila noścna

śmigło: ciagnące R, pchające P

siła nośna to składowa siły areodynamicznej

skok śmigła (h) - odcinek w jakim śmigło wykona 360

Źródło zasilania - pakiety litowo-polimerowe (li-po)

meterologia - nauka ktora bada zjawiska fizyczne w atmosferze

atmosfera - wartwa gazów otaczająca kulę ziemską (78% azotu, 21% tlenu, 1% argon)

troposfera do 11 km (para wodna)

stratosfera do 50 km

mezostrefa - 80 km

termosfera do 800 km

egosfera powyzej 800 km

ISA - international standard atmoshere

izotermia - utrzymywanie sie stalej temperatury wraz ze wzrostem wys., linia łącząca punkty na mapie o tej samej temp.

tropopauzy - zatrzymanie spadku temp

ciśnienie atmosferyczne maleje z wysokością (hPa)

predkosc wiatru w lotnictwie: m/s

poryw wiatru nagły i krótkotrwały zwrost predkosci wiecej niz 5 m/s

IZOBARA - linia łącząca punkty na mapie o tej samej wartości ciśnienia

QFE - cisnienie na poziomie lotniska

QNH - ciśnienie lokalne poziom morza

QNE - ciśnienie standardowe 1013 hPa

inwersja - wzrost temp. z wys. : radiacyjna, adwekcyjna, osiadania, turbulencyjne (mieszania), frontowe

temperatura w troposferze maleje do -56 %; średnio o 0.6 C co 100 m

wiatr sztormowy: 20 wezłów, 74 km/h, 8 sklai beauforta

- Cirrocumulus (Cc) – chmury pierzasto-kłębiaste. ...

- Cirrostratus (Cs) – chmury pierzasto-warstwowe. ...

- Altocumulus (Ac) – chmury średnie-kłębiaste. ...

- Altostratus (As) – chmury średnie-warstwowe. ...

- Nimbostratus (Ns) – chmury warstwowo-deszczowe - najczesciej spotykane

- Cumulus (Cu) – chmury kłębiaste. ...

- Stratus (St) – chmury warstwowe.- najczesciej spotykane

- cumulonibuc (cb) - burze (ominięcie 10 km, przewyzszenie o 1km)

mgła - ograniczenie widocznosci wiecej niz 1 km

zamglenie mniej niz 1 km

TAF - prognoza pogody dla lotniska

GAMET - obszarowe prognozy

METAR - depesza z wynikami obserwacji dla lotnictwa

SPECI - depesza dla potrzeb lotnictwa

SIGMET depesza zjawisk meterologicznych mogących zakłócić lot

AIRMET -depesza zjawisk meterologicznych lotów na małych wysokościach

negatywnie na długotrawłość lotu:

duza wys. lotu

niska temp

BSP:

- 4 kg

- 25 kg

- 25-150 kg

- powyzej 150 kg

na ciezar BSP składa się:

- elem kontruk

- wyposaz dod

- pakiet zasilajacy

MTOW - maximum take- off weight - maksymalny ciezar do startu

wyważenie to okreslenie położenia środkoa cieżkości

COg - centre of gravity

właściwe wyważenie = podstawowy czynnik prawidlowej eksploatacji

zaspoły napędowe BSP:

- silniki

- smigla

- ESC - regulatory obrotów

- pakiety zasilania